# 采购需求

## 一、项目内容

1.1项目名称：湖北汽车工业学院新校区平安校园智慧安防系统建设服务项目

1.2采购内容概述：新校区安防系统包含：电动伸缩门、智能防冲撞系统、人脸识别通道闸机系统、智能车辆管理系统、视屏监控系统、访客系统、一键报警系统、停车诱导及反向寻车系统、高空抛物系统、校园车辆测速系统、校园道路违停抓拍系统、周界报警系统、监控指挥中心建设，配套机房及安全设施。

1.3设备清单：

| 标的序号 | 采购标的名称 | 货物序号 | 所含设备、部件、组件名称 | 计量单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否大型仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清枪机 | 1.1 | 高清枪机 | 台 | 60 | 否 |  |
| 2 | 高清半球 | 2.1 | 高清半球 | 台 | 126 | 否 |  |
| 3 | 人脸识别枪机 | 3.1 | 人脸识别枪机 | 台 | 108 | 否 |  |
| 4 | 全结构化相机 | 4.1 | 全结构化相机 | 台 | 25 | 否 |  |
| 5 | 云台球机 | 5.1 | 云台球机 | 台 | 15 | 否 |  |
| 6 | 枪球一体机 | 6.1 | 枪球一体机 | 台 | 4 | 否 |  |
| 7 | 高点全景球机 | 7.1 | 高点全景球机 | 台 | 4 | 否 |  |
| 8 | 高空抛物枪机 | 8.1 | 高空抛物枪机 | 台 | 22 | 否 |  |
| 9 | 周界摄像机 | 9.1 | 周界摄像机 | 台 | 26 | 否 |  |
| 10 | 电梯半球 | 10.1 | 电梯半球 | 台 | 2 | 否 |  |
| 11 | 电梯网桥 | 11.1 | 电梯网桥 | 对 | 2 | 否 |  |
| 12 | 测速一体机 | 12.1 | 雷达视频一体机 | 台 | 5 | 否 |  |
|  |  | 12.2 | LED常亮灯 | 台 | 5 | 否 |  |
|  |  | 12.3 | 警示屏产品 | 套 | 5 | 否 |  |
|  |  | 12.4 | 终端服务器 | 台 | 5 | 否 |  |
| 13 | 违停球 | 13.1 | 违停球 | 台 | 4 | 否 |  |
| 14 | 室外报警立柱 | 14.1 | 室外报警立柱 | 台 | 1 | 否 |  |
| 15 | 人行道闸 | 15.1 | 无刷通用翼闸-左 | 台 | 5 | 否 |  |
|  |  | 15.2 | 无刷通用翼闸-中 | 台 | 9 | 否 |  |
|  |  | 15.3 | 无刷通用翼闸-右 | 台 | 5 | 否 |  |
|  |  | 15.4 | 人行闸机人脸识别终端 | 台 | 28 | 否 |  |
| 16 | 车辆道闸 | 16.1 | 车辆道闸-栅栏 | 台 | 8 | 否 |  |
|  |  | 16.2 | 车辆道闸-直杆 | 台 | 4 | 否 |  |
|  |  | 16.3 | WINDOWS终端 | 个 | 12 | 否 |  |
| 17 | 防冲撞 | 17.1 | 液压防撞柱 | 台 | 30 | 否 |  |
|  |  | 17.2 | 液压防撞柱控制盒 | 台 | 2 | 否 |  |
| 18 | 台式访客终端 | 18.1 | 台式访客终端 | 台 | 2 | 否 |  |
| 19 | 电动伸缩门 | 19.1 | 电动伸缩门 | 套 | 2 | 否 |  |
| 20 | 地下室停车诱导及反向寻车系统 | 20.1 | 车位诱导管理器 | 台 | 3 | 否 |  |
|  |  | 20.2 | 双向引导屏 | 台 | 4 | 否 |  |
|  |  | 20.3 | 车位查询机 | 台 | 2 | 否 |  |
|  |  | 20.4 | 查询机K型底座 | 台 | 2 | 否 |  |
|  |  | 20.5 | 余位显示屏 | 台 | 2 | 否 |  |
|  |  | 20.6 | 车位相机（单车位） | 台 | 17 | 否 |  |
|  |  | 20.7 | 车位相机（两车位） | 台 | 6 | 否 |  |
|  |  | 20.8 | 车位相机（三车位） | 台 | 23 | 否 |  |
|  |  | 20.9 | 车位指示灯 | 台 | 46 | 否 |  |
| 21 | 55英寸拼接屏 | 21.1 | 55英寸拼接屏 | 台 | 12 | 否 |  |
| 22 | LCD拼接屏支架 | 22.1 | LCD拼接屏支架 | 项 | 1 | 否 |  |
| 23 | 超高清解码器 | 23.1 | 超高清解码器 | 台 | 1 | 否 |  |
| 24 | 安全综合管理平台 | 24.1 | 视频监控扩容 | 路 | 550 | 否 |  |
|  |  | 24.2 | 视频质量诊断 | 路 | 620 | 否 |  |
|  |  | 24.3 | 设备网络管理 | 路 | 620 | 否 |  |
|  |  | 24.4 | 视频联网 | 套 | 1 | 否 |  |
|  |  | 24.5 | 紧急报警 | 路 | 20 | 否 |  |
|  |  | 24.6 | 园区人员布控 | 套 | 1 | 否 |  |
|  |  | 24.7 | 重点区域人员门禁管控 | 套 | 1 | 否 |  |
|  |  | 24.8 | 门禁管理 | 门 | 50 | 否 |  |
|  |  | 24.9 | 园区卡口 | 个 | 40 | 否 |  |
|  |  | 24.10 | 高空抛物 | 个 | 20 | 否 |  |
|  |  | 24.11 | 诱导寻车 | 套 | 1 | 否 |  |
|  |  | 24.12 | 出入口车辆放行管理 | 车道 | 12 | 否 |  |
|  |  | 24.13 | 停车场车辆收费管理 | 套 | 1 | 否 |  |
|  |  | 24.14 | 事件中心 | 套 | 1 | 否 |  |
|  |  | 24.15 | 工单中心 | 套 | 1 | 否 |  |
|  |  | 24.16 | 检索中心-人员检索 | 套 | 1 | 否 |  |
|  |  | 24.17 | 检索中心-车辆检索 | 套 | 1 | 否 |  |
|  |  | 24.18 | 检索中心-人车智能聚档 | 套 | 1 | 否 |  |
|  |  | 24.19 | 人脸采集 | 套 | 1 | 否 |  |
|  |  | 24.20 | 停车诱导矢量图 | ㎡ | 5000 | 否 |  |
| 25 | AR实景地图应用平台 | 25.1 | AR平台实景地图应用 | 路 | 4 | 否 |  |
|  |  | 25.2 | AR平台标签管理应用 | 套 | 1 | 否 |  |
| 26 | AR软件平台服务器 | 26.1 | AR软件平台服务器 | 台 | 1 | 否 |  |
| 27 | 网络视频存储服务器 | 27.1 | 网络视频存储服务器 | 台 | 4 | 否 |  |
| 28 | 智能分析服务器 | 28.1 | 智能分析服务器 | 台 | 1 | 否 |  |
| 29 | 智能行为分析超脑 | 29.1 | 智能行为分析超脑 | 台 | 1 | 否 |  |
| 30 | 电脑 | 30.1 | 电脑 | 台 | 1 | 否 |  |
| 31 | 电脑 | 31.1 | 电脑 | 台 | 3 | 否 |  |
| 32 | 数字孪生可视化系统 | 32.1 | 数字孪生可视化系统 | 套 | 1 | 否 |  |
| 33 | 存储服务器 | 33.1 | 存储服务器 | 台 | 1 | 否 |  |
| 34 | 操作台 | 34.1 | 操作台 | 套 | 1 | 否 |  |
| 35 | 抓拍一体机 | 35.1 | 抓拍一体机 | 台 | 8 | 否 |  |
| 36 | 核心交换机 | 36.1 | 核心交换机 | 台 | 1 | 否 |  |
| 37 | 48口接入交换机 | 37.1 | 48口接入交换机 | 台 | 7 | 否 |  |
| 38 | 24口接入交换机 | 38.1 | 24口接入交换机 | 台 | 7 | 否 |  |
| 39 | 物联网智能运维平台 | 39.1 | 物联网智能运维平台 | 台 | 1 | 否 |  |
| 40 | 边缘网关 | 40.1 | 边缘网关 | 台 | 2 | 否 |  |
| 41 | 终端管理license | 41.1 | 终端管理license | 台 | 11 | 否 |  |
| 42 | 光模块 | 42.1 | 光模块 | 台 | 28 | 否 |  |
| 43 | 光纤收发器 | 43.1 | 光纤收发器 | 台 | 85 | 否 |  |
| 44 | 光纤收发器 | 44.1 | 光纤收发器 | 台 | 22 |  |  |
| 45 | 空间环境装修 | 45.1 | 空间环境装修 | 项 | 1 | 否 |  |
| 46 | 驻场服务 | 46.1 | 驻场服务 | 项 | 1 | 否 |  |
| 47 | 六类非屏蔽双绞线 | 47.1 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 204 | 否 |  |
| 48 | 六类非屏蔽水晶头 | 48.1 | 六类非屏蔽水晶头 | 盒 | 22 | 否 |  |
| 49 | 水平桥架 | 49.1 | 水平桥架 | 米 | 260 | 否 |  |
| 50 | 垂直桥架 | 50.1 | 垂直桥架 | 米 | 30 | 否 |  |
| 51 | 桥架配件 | 51.1 | 桥架配件 | 项 | 1 | 否 |  |
| 52 | 42U网络机柜 | 52.1 | 42U网络机柜 | 台 | 12 | 否 |  |
| 53 | 光纤配线架 | 53.1 | 光纤配线架 | 块 | 14 | 否 |  |
| 54 | 光纤跳线 | 54.1 | 光纤跳线 | 条 | 168 | 否 |  |
| 55 | 理线器 | 55.1 | 理线器 | 台 | 23 | 否 |  |
| 56 | 室外单模12芯光缆 | 56.1 | 室外单模12芯光缆 | 米 | 15000 | 否 |  |
| 57 | 室外单模6芯光缆 | 57.1 | 室外单模6芯光缆 | 米 | 13500 | 否 |  |
| 58 | 室外单模2芯光缆 | 58.1 | 室外单模2芯光缆 | 米 | 2000 | 否 |  |
| 59 | ODF架 | 59.1 | ODF架 | 台 | 2 | 否 |  |
| 60 | 光纤跳线 | 60.1 | 光纤跳线 | 条 | 428 | 否 |  |
| 61 | 光纤终端盒 | 61.1 | 光纤终端盒 | 套 | 214 | 否 |  |
| 62 | 岗亭 | 62.1 | 岗亭 | 套 | 3 | 否 |  |
| 63 | 空调 | 63.1 | 空调 | 台 | 3 | 否 |  |
| 64 | 显示器 | 64.1 | 显示器（含鼠标、键盘） | 套 | 5 | 否 |  |
| 65 | 监控立杆 | 65.1 | 监控立杆 | 套 | 41 | 否 |  |
| 66 | 路灯立杆横臂 | 66.1 | 路灯立杆横臂 | 套 | 42 | 否 |  |
| 67 | 监控立杆 | 67.1 | 监控立杆 | 套 | 10 | 否 |  |
| 68 | 制高点立杆 | 68.1 | 制高点立杆 | 套 | 30 | 否 |  |
| 69 | 立杆设备箱 | 69.1 | 立杆设备箱 | 套 | 94 | 否 |  |
| 70 | 电源线 | 70.1 | 电源线YJV22-3*16 | 米 | 100 | 否 |  |
| 71 | 电源线 | 71.1 | 电源线YJV3*6 | 米 | 4500 | 否 |  |
| 72 | 电源线 | 72.1 | 电源线RVV2*1.5 | 米 | 4600 | 否 |  |
| 73 | 辅材 | 73.1 | 辅材 | 项 | 1 | 否 |  |
| 74 | 软件系统集成服务 | 74.1 | 软件系统集成服务 | 项 | 1 | 否 |  |
| 75 | 硬件设备安装及设计服务 | 75.1 | 硬件设备安装及设计服务 | 项 | 1 | 否 |  |

## 二、规格参数及功能指标要求

| 标的序号 | 采购标的名称 | 货物序号 | 所含设备、部件、组件名称 | 计量单位 | 采购数量 | 技术条款序号 | 规格、参数及功能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清枪机 | 1.1 | 高清枪机 | 台 | 60 | 1.1.1 | 采用不低于600W像素；（需提供相关证明文件，包括但不限于产品彩页、官网截图等证明材料） |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.2 | 最低照度彩色不大于0.0005 lx，靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置至少1个麦克风，1个RJ45网络接口。 |
| 2 | 高清半球 | 2.1 | 高清半球 | 台 | 126 | 2.1.1 | 采用不低于600W像素；（需提供相关证明文件，包括但不限于产品彩页、官网截图等证明材料） |
|  |  |  |  |  |  | 2.1.2 | 最低照度彩色不大于0.0005 lx，靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置至少1个麦克风，1个RJ45网络接口。 |
| 3 | 人脸识别枪机 | 3.1 | 人脸识别枪机 | 台 | 108 | 3.1.1 | 不低于400万像素；（需提供相关证明文件，包括但不限于产品彩页、官网截图等证明材料） |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.2 | 支持三码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps； |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.3 | 内置GPU芯片，不少于4颗白光补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状；补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠；当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.4 | 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms； |
|  |  |  |  |  |  | 3.1.5 | 支持人数统计功能，可设置最多8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置最多3种报警类型； |
| 4 | 全结构化相机 | 4.1 | 全结构化相机 | 台 | 25 | 4.1.1 | 采用不低于400W像素；（需提供相关证明文件，包括但不限于产品彩页、官网截图等证明材料） |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.2 | 具备不少于4颗白光补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。 |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.3 | 当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.4 | 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.5 | 支持人数统计功能，可设置最多8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置最多3种报警类型 |
| 5 | 云台球机 | 5.1 | 云台球机 | 台 | 15 | 5.1.1 | 不低于7寸400万像素23倍光学变倍球机；（需提供相关证明文件，包括但不限于产品彩页、官网截图等证明材料） |
| 6 | 枪球一体机 | 6.1 | 枪球一体机 | 台 | 4 | 6.1.1 | 采用不低于400万像素；（需提供相关证明文件，包括但不限于产品彩页、官网截图等证明材料） |
|  |  |  |  |  |  | 6.1.2 | 内置不少于三个变焦镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸；支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm； |
|  |  |  |  |  |  | 6.1.3 | 内置至少4个GPU芯片，不少于4个8GB eMMc，1个陀螺仪；内置不少于20颗补光灯，其中细节摄像机不少于12颗补光灯，2个全景摄像机均不少于4颗补光灯； |
|  |  |  |  |  |  | 6.1.4 | 全景摄像头水平旋转范围：0°~230°，垂直旋转范围：-10°~90°。两个全景摄像机可以独立垂直旋转，全景摄像机水平旋转时，护罩可保持静止。一个全景摄像机水平旋转时，另一个全景摄像机可保持静止； |
|  |  |  |  |  |  | 6.1.5 | 护罩水平旋转范围：0°~270°，细节摄像头水平旋转范围：0°~360°，垂直旋转范围：-20°~90°。在细节摄像头进行水平连续360°旋转时，全景摄像头和护罩可以保持水平位置不动； |
|  |  |  |  |  |  | 6.1.6 | 设备白光灯开启时，可识别距设备不小于100米处的人体轮廓；可对检测区域内不小于40个人脸进行检测、跟踪和抓拍； |
|  |  |  |  |  |  | 6.1.7 | 在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测跟踪、分类计数及抓拍，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示； |
|  |  |  |  |  |  | 6.1.8 | 支持对违停、逆行、压线、变道、掉头、机占非违章事件进行检测取证；具备布控黑名单功能，当悬挂黑名单中车牌的车辆经过设定区域时，可触发报警并进行水平360°跟踪，黑名单中可添加不少于10000个车牌； |
|  |  |  |  |  |  | 6.1.9 | 设备具备布控人脸库功能，可通过IE浏览器或客户端软件新建布控人脸库并可向指定布控人脸库中添加人脸图片，应支持最多10个布控人脸库，每个布控人脸库可存储最多15万张人脸图片；具备跟踪比对功能，当设定区域内行人人脸与布控人脸库中的人脸比对结果一致时，可触发报警并进行水平360°跟踪； |
|  |  |  |  |  |  | 6.1.10 | 设备具备遮挡跟踪功能，当设备正在跟踪的人员全身被遮挡时，设备可保持跟踪状态并持续框选提示，若 4s以内被跟踪人员又出现在监控画面中，可重新开始进行水平360°跟踪； |
| 7 | 高点全景球机 | 7.1 | 高点全景球机 | 台 | 4 | 7.1.1 | 采用不低于2400万270度高点全景AR球机；（需提供相关证明文件，包括但不限于产品彩页、官网截图等证明材料） |
|  |  |  |  |  |  | 7.1.2 | 摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0，内置除湿器，可对内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物，内置不少于3个GPU芯片； |
|  |  |  |  |  |  | 7.1.3 | 设备镜头需具备良好的防刮性能，应采用蓝宝石单晶透光片，在使用淬硬的钢针以不小于10牛的作用力，不小于20毫米每秒的速度划痕，钢针移动距离不小于15厘米的情况下，设备透光片无明显划痕且不被刺透； |
|  |  |  |  |  |  | 7.1.4 | 支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测； |
|  |  |  |  |  |  | 7.1.5 | 支持撞击报警功能，外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示； |
|  |  |  |  |  |  | 7.1.6 | 支持偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对样机视频采集模块进行偏色矫正； |
| 8 | 高空抛物枪机 | 8.1 | 高空抛物枪机 | 台 | 22 | 8.1.1 | 采用不低于800万像素变焦智能摄像机；（需提供相关证明文件，包括但不限于产品彩页、官网截图等证明材料） |
|  |  |  |  |  |  | 8.1.2 | 支持智能事件分析功能，当视频画面中出现烟雾或起火、阳台上堆放可见物品或花盆、人员向上攀爬，可触发报警； |
|  |  |  |  |  |  | 8.1.3 | 支持高空抛物检测功能，当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的不同物品，下落轨迹的颜色不同，可显示掉落物品所属楼层并叠加在视频画面上； |
| 9 | 周界摄像机 | 9.1 | 周界摄像机 | 台 | 26 | 9.1.1 | 热成像双光谱筒型网络摄像机，可见光采用不低于400万像素，热成像分辨率不低于256 × 192；（需提供相关证明文件，包括但不限于产品彩页、官网截图等证明材料） |
|  |  |  |  |  |  | 9.1.2 | 设备支持在-50℃-85℃范围内正常工作；最小可分辨温差≤150mk，可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤； |
|  |  |  |  |  |  | 9.1.3 | 热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹1、铁红2、深褐色等42种显示模式，可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后视场角应减小，几何失真率应≤2%； |
| 10 | 电梯半球 | 10.1 | 电梯半球 | 台 | 2 | 10.1.1 | 采用不低于200万像素电梯半球；（需提供相关证明文件，包括但不限于产品彩页、官网截图等证明材料） |
|  |  |  |  |  |  | 10.1.2 | 内置不少于2个麦克风，1扬声器、1个运行状态监测传感器；支持对区域内遗留的电瓶车、煤气罐进行侦测，并联动声音警戒和报警输出 |
|  |  |  |  |  |  | 10.1.3 | 支持电梯运行状态监测识别，包括：电梯开关门状态、运行速度监测、停靠楼层监测、温度监测 ； |
| 11 | 电梯网桥 | 11.1 | 电梯网桥 | 台 | 2 | 11.1.1 | 2.4G电梯网桥，802.11n制式； 网络接口不少于2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应； 无线传输距离≥200 m； 工作温度：-30℃~70℃。 |
| 12 | 车辆测速抓拍 | 12.1 | 雷达视频一体机 | 台 | 5 | 12.1.1 | 支持不少于3车道机动车测速和车牌识别功能，测速距离最大可达150米，雷达和视频可同时检测到目标，通过雷达坐标标定，实现雷达检测数据和视频检测数据的融合； |
|  |  |  |  |  |  | 12.1.2 | 支持通过web页面查看雷达检测目标、视频检测目标，以及同一个目标ID关联的雷达检测速度、位置和视频检测的车牌、车型、车身颜色等信息； |
|  |  |  |  |  |  | 12.1.3 | 支持对雷达参数进行设置，包括：检测速度、原点坐标、车道数、车道宽度、方向、架设高度、距离修正参数、角度修正参数等； |
|  |  |  |  |  |  | 12.1.4 | 支持在监控画面内手动划定检测区域，也可以开启“场景自学习”后自动划分检测区域并生成车道线； |
|  |  |  |  |  |  | 12.1.5 | 支持目标轨迹跟踪和显示，可在监控界面显示目标的实时轨迹，支持通过雷达数据列表显示编号、位置坐标、车道号、速度、航向角、经纬度、角度等； |
|  |  |  |  |  |  | 12.1.6 | 支持目标跟踪功能，视频预览画面内可叠加车辆跟踪框，实时显示每个目标的运行情况，包含车牌号码、速度、车型、位置坐标等；支持对逆行、停车等行为进行检测并抓拍； |
|  |  |  |  |  |  | 12.1.7 | 支持图像自适应调整功能，在环境变化时可在1秒内自适应调整图像； |
|  |  | 12.2 | LED常亮灯 | 台 | 5 | 12.2.1 | 光源类型：白光LED；发光角度40°；响应时间小于20us；支持环境亮度检测，低照度下自动开启 ；工作温度：温度-30℃~70℃；电源：220VAC±10%。 |
|  |  | 12.3 | 警示屏产品 | 台 | 5 | 12.3.1 | 园区测速提示牌，支持车速显示、车牌显示，工作电压：AC 220V±44V，50Hz，总功率：≤25W。 |
|  |  | 12.4 | 终端服务器 | 台 | 5 | 12.4.1 | 双网卡，具备不少于4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口； 内置不少于1块2T硬盘； 支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储； 可配置多种字符叠加、图片合成模式。 |
| 13 | 违停球 | 13.1 | 违停球 | 台 | 4 | 13.1.1 | 采用不低于400万像素球机；（需提供相关证明文件，包括但不限于产品彩页、官网截图等证明材料） |
|  |  |  |  |  |  | 13.1.2 | 靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置GPU芯片，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm； |
|  |  |  |  |  |  | 13.1.3 | 红外距离不小于250米； 支持违法停车抓拍功能，设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍，白天有效检测距离最大不低于150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大不低于300米。 |
| 14 | 室外报警立柱 | 14.1 | 室外报警立柱 | 台 | 1 | 14.1.1 | 紧急报警柱，采用嵌入式Linux操作系统； 支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟； 支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现对讲； 支持视频采集功能，内置不低于200W高清彩色摄像头； 支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风； 支持防水、抗电磁干扰、防拆、防暴、防雷击，防撬锁等功能； 支持红外补光，支持语音对讲、广播； 支持双网口； 防护等级不低于IP65。 |
| 15 | 人行道闸 | 15.1 | 无刷通用翼闸-左 | 台 | 5 | 15.1.1 | 闸机通道应满足在底部积水（最大水浸高度不小于150mm）的情况下正常使用，以提升设备应对暴雨积水的情况； |
|  |  | 15.2 | 无刷通用翼闸-中 | 台 | 9 | 15.2.1 | 闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.4 s；闸机通道通行速度需能满足20≤每分钟通行人数≤60； |
|  |  |  |  |  |  | 15.2.2 | 闸机通道应支持防尾随、翻越报警、滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件； |
|  |  | 15.3 | 无刷通用翼闸-右 | 台 | 5 | 15.3.1 | 闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位； |
|  |  | 15.4 | 人行闸机人脸识别终端 | 台 | 28 | 15.4.1 | 支持黑名单功能，本地不少于50000个人脸黑名单比对，支持本地黑名单事件信息上传平台，有授权人员和未授权陌生人刷脸时，设备支持抓拍图片并实时上传平台； |
| 16 | 车辆道闸 | 16.1 | 车辆道闸-栅栏 | 台 | 8 | 16.1.1 | 抓拍显示一体机由抓拍机、显示屏、语音对讲模块、语音播报模块、LED补光灯、雷达等组成； |
|  |  |  |  |  |  | 16.1.2 | 最低照度彩色不大于0.002lx，黑白不大于0.0002lx；当发生以下情况之一时应产生本地报警或异地传输报警：（1）当识读到未授权的车辆标识时。（2）当识读到已设定须提示的车辆标识时。（3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时。（4）当通讯发生故障时； |
|  |  |  |  |  |  | 16.1.3 | 支持本地存储黑名单，数据可达100000条，支持对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别； |
|  |  |  |  |  |  | 16.1.4 | 支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假车牌进行过滤，支持连续过车模式，连续过车时道闸不落杆； |
|  |  |  |  |  |  | 16.1.5 | 断网下事件记录数不少于100000条，用户数不少于15000条； |
|  |  |  |  |  |  | 16.1.6 | 道闸上电后，会自动寻找开关到位位置，通过开关到位信号进行到位判定，可通过内部按键进行微调限位位置，可通过数码管显示当前运行状态，故障时显示故障代码，并可显示参数设置菜单；断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态;支持断电自动抬杆； |
|  |  |  |  |  |  | 16.1.7 | 道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态。道闸开闸过程中，按关按键和停按键应不响应； |
|  |  | 16.2 | 车辆道闸-直杆 | 台 | 4 | 16.2.1 | 杆子类型：栅栏，运行噪音≤65dB，遥控距离：40米内，杆子长度：3米，道闸方向：左向，运行速度：2.5s、3s、4s 机箱材质：2mm冷轧钢板，寿命：500W次 |
|  |  | 16.3 | 车辆道闸-WINDOWS终端 | 台 | 12 | 16.3.1 | 支持通过VGA、HDMI输出进行显示； 具有多口交换机功能，能够使用不少于5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能； 可设置两个独立的IP地址，校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时； 支持双数据库热机备份功能； 电源电压使用范围：AC220V±20%。 |
| 17 | 防冲撞 | 17.1 | 液压防撞柱 | 台 | 18 | 17.1.1 | 1．驱动电压 ：≤AC220V； 2．控制电压:：≤AC12V； 3．拦截高度600mm，直径219mm,壁厚≥6mm； 4．预埋桶：采用Q235材质，表面采用喷塑加防锈处理，直径275±2mm深度770mm； 5．专用接线盒：设有独立接线盒结构，可预留足够电线，方便检修维护； 6．防撞托盘：高度≥25mm，并在底部设有≥4个支撑加强筋，防止使用过程变形塌陷； 7．法兰盖板：总厚度≥18mm，材质为铸钢+聚酰胺材质，表面有凹槽深度大于1.5mm防滑纹路； 8．警示装置：升降柱阻挡主体上应具有明显的警示标识，且具有夜间警示功能，顶部配置红色高亮360度LED警示灯带； 9．运动速度：≥150mm/s； 10．工作温度：-35±2℃~55℃±2℃； 11．防顶功能：升降柱在上升过程中，遇到障碍物，遇阻力达到设定值时立刻停止上升动作并能反向下降到底（可选配置）； 12．紧急制动性能：升降柱运行过程中如遇紧急情况，可在任意高度立即停止运动； 13．可靠性：常温下，以5次/min的速度连续升降5万次无停机及故障产生，且升降灵活、到位准确。 14. 应急系统：在没有市电情况下，可泄压下降一次。 |
|  |  |  |  |  |  | 17.1.2 | 驱动方式：机电液压驱动； |
|  |  |  |  |  |  | 17.1.3 | 拦截柱体（内桶）：柱体采用304不锈钢材质，底部采用可拆卸聚酰胺块结构搭配≥3根防抖动导向杆； |
|  |  |  |  |  |  | 17.1.4 | 机芯外壳防护等级：IP68； |
|  |  |  |  |  |  | 17.1.5 | 阻挡性能：提供升降桩产品检测依据为GA/T 1343-2016《防暴升降式阻车路障》且阻挡能力符合A级及以上。 |
|  |  | 17.2 | 液压防撞柱控制盒 | 台 | 2 | 17.2.1 | 1.控制系统是多功能一体式集成数码编程系统，控制器设有3种工作模式控制器 2.控制箱规格尺寸：800*600*200(根据数量定大小） 3.预留有车牌识别、读卡器开闸及地感检测、红外对射信号接口，配合车牌识别、冲卡防撞，可以兼容任何的开闸信号，工作电压220v，控制电压12V， 与地柱分体安装； 4.有应急蓄电池，停电后可供柱体下降一次。 5.遥控器标配2个 6.一个控制箱可以控制15根升降柱 |
| 18 | 台式访客终端 | 18.1 | 台式访客终端 | 台 | 2 | 18.1.1 | 设备内置热敏打印机，打印访客单，访客单应包含来访者信息、条形码或二维码；访客单的内容应能进行设置； 具有人脸比对功能，对来访者进行现场人脸抓拍，并与来访者的居民身份证芯片内的照片进行人脸比对，人证核验通过后，才能进行访客登记操作； 当同一访客多次来访时，能自动显示该访客最近一次的访问记录，当没有签离得访客再次到访时，应能提示访客需要签离后再进行访客登记； 人证比对时间不大于1s； 支持访客登记后下发人脸权限至门禁系统。 |
| 19 | 电动伸缩门 | 19.1 | 电动伸缩门 | 台 | 2 | 19.1.1 | 长 10 米*高 1.6 米*宽 0.76 米 采用高端无轨智能运行技术， 稳定性高 主机带缓冲装置 每个孔眼反窝钢套使用寿命达10 年以上 精巧的钥匙开启离合功能 微电脑自动防碰机构控制系统 无触点控制系统和驱动机构 采用先进磁敏感应限位控制装置 电机带热敏保护装置 涡轮杆电机， 适合频繁开启 主材： 优质铝合金 60*50*1.0mm（国标足厚） 交叉料： 优质铝合金 39*32*0.9mm（国标足厚） |
| 20 | 停车诱导及反向寻车系统 | 20.1 | 车位诱导管理器 | 台 | 3 | 20.1.1 | 支持接入IP摄像机，并可将不少于32路IP摄像相机的视频图像通过网络传输至客户端； 具有不少于16个RJ45 10M/100M，4个千兆自适应以太网口；2个RS-485接口；1个SFP光口；1路HDMI输出；2组USB接口；其中一组为USB3.0；2路IO输入；2路IO输出；一路音频输入；一路音频输出； 可设置图片的存储空间，剩余空间为录像存储空间，可自动循环覆盖； 支持对接入的摄像机能够自动分配的IP地址； 支持车位状态查询，状态分为有车、无车、压线同时显示停车的车牌号码； 支持车位指示灯配置：可配置指示灯显示模式：内置灯、外置灯、内置灯加外置灯模式； 支持无车牌检测功能：无车牌车辆支持检测，并上传正确的车位状态； 支持压线报警功能：车辆停放时，如果车辆压停车线，设备可以自动检测并指示车位指示灯(黄色)闪烁，进行报警提示； 数据存储：支持存储车位相机的抓拍图片及录像，支持不少于6个硬盘。 电源：AC220V，功率：<500瓦。 |
|  |  | 20.2 | 双向引导屏 | 台 | 4 | 20.2.1 | 室内双向引导屏 功耗：最大60W，平均40W 屏体尺寸（含边框）：1132×322×65 显示屏边框：黑色铝合金边框 字符显示：支持数字箭头，可变 显示颜色：红色箭头、绿色数字 通讯方式：RS485/RJ45 显示数字：可显示2个箭头和6个数字 使用环境：温度-20℃～50℃、湿度<95% 功能描述：双向，带灯箱，吊装 |
|  |  | 20.3 | 车位查询机 | 台 | 2 | 20.3.1 | 支持红外10点触控，触控分辨率达32768*32768，响应速度小于20ms； 屏幕类型：LCD； 大屏：不小于32寸； 支持壁挂、座式安装； 可根据车牌号、车位编号、停车时间等条件查询车辆停放位置； 寻找到车辆之后可以显示停车图片、停车视频、规划寻车路线。 |
|  |  | 20.4 | 查询机K型底座 | 台 | 2 | 20.4.1 | 立式底座 支持安装32寸、43寸查询机 一般规范 尺寸(mm)：底座450mmX500mm，高960mm 使用环境：支持安装32寸、43寸查询机 |
|  |  | 20.5 | 余位显示屏 | 台 | 2 | 20.5.1 | 入口信息引导屏，模组数量≥2，工作电源：220VAC |
|  |  | 20.6 | 车位相机（单车位） | 台 | 17 | 20.6.1 | 支持不拆机情况下，调整镜头角度，支持在DC12V~DC24V范围内正常工作。支持POE供电； |
|  |  | 20.7 | 车位相机（两车位） | 台 | 6 | 20.7.1 | 单、双车位相机，采用不低于130万像素； |
|  |  | 20.8 | 车位相机（三车位） | 台 | 23 | 20.8.1 | 三车位相机，采用不低于300万像素； |
|  |  | 20.9 | 车位指示灯 | 台 | 46 | 20.9.1 | 采用高亮节能型LED，亮度高，功耗低，支持不少于7种颜色指示，红、绿、黄、蓝、品红、青、白。 |
| 21 | 55英寸拼接屏 | 21.1 | 55英寸拼接屏 | 台 | 12 | 21.1.1 | LCD显示单元采用不低于55英寸超窄边液晶屏；（需提供相关证明文件，包括但不限于产品彩页、官网截图等证明材料） |
|  |  |  |  |  |  | 21.1.2 | 物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤1.8mm，亮度达到600cd/㎡ |
|  |  |  |  |  |  | 21.1.3 | LCD拼接屏制造商应具有较强的实验室检测能力，具备抗扰度GB/T 17618-2015.4.2.1和EN 55024 2010+A1-2015 4.2.1和CISPR 24-2015 4.2.1标准的测试能力，能够出具CNAS检测报告； |
| 22 | LCD拼接屏支架 | 22.2 | LCD拼接屏支架 | 项 | 1 | 22.1.1 | 快速安装; 生产周期短; 支持现场扩容; 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 可定制范围：厚度，颜色，四周封板 |
| 23 | 超高清解码器 | 23.1 | 超高清解码器 | 台 | 1 | 23.1.1 | 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示； |
|  |  |  |  |  |  | 23.1.2 | 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息； |
|  |  |  |  |  |  | 23.1.3 | 支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示； |
|  |  |  |  |  |  | 23.1.4 | 支持黑白名单功能，可设置不少于256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备； |
|  |  |  |  |  |  | 23.1.5 | 支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理； |
|  |  | 24.1 | 视频监控扩容 | 路 | 550 | 24.1.1 | 提供视频监控扩容，授权不少于550路，提供视频图像诊断和监测服务，对接入平台的视频设备，门禁设备等进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利； |
|  |  | 24.2 | 视频质量诊断 | 路 | 620 | 24.2.1 | 提供视频图像诊断和监测服务。 1、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。 2、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。 3、支持码流分辨率、编码格式指标采集。。 4、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。 7、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、ISAPI协议。 |
|  |  | 24.3 | 设备网络管理 | 路 | 620 | 24.3.1 | 对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 |
|  |  | 24.4 | 视频联网 | 套 | 1 | 24.4.1 | 提供级联服务，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制； |
|  |  | 24.5 | 紧急报警 | 路 | 20 | 24.5.1 | 支持接入紧急求助报警柱、紧急求助报警箱； |
|  |  |  |  |  |  | 24.5.2 | 支持接收紧急报警事件，并通过事件联动实现联动预览、对讲、开箱、开警灯操作； |
|  |  | 24.6 | 园区人员布控 | 套 | 1 | 24.6.1 | 对人脸进行抓拍、分析，实现人脸自动识别，提供人员布控服务能力； |
|  |  |  |  |  |  | 24.6.2 | 支持人脸库管理人脸数量不低于1000000个； |
|  |  | 24.7 | 重点区域人员门禁管控 | 套 | 1 | 24.7.1 | 提供门禁接入管理应用，支持重点区域人员进出管控，对人员的进出进行严格管控，包括多重认证、多门互锁、反潜回应用； |
|  |  |  |  |  |  | 24.7.2 | 支持在PC客户端查看门锁告警，并查看联动的视频；支持对告警进行处理； |
|  |  | 24.8 | 门禁管理 | 门 | 50 | 24.8.1 | 支持普通视频监控画面、智能监控实时画面、门禁出入信息、出入口进出信息在一个客户端页面进行展示； |
|  |  | 24.9 | 园区卡口 | 个 | 40 | 24.9.1 | 提供园区内道路上行驶车辆的抓拍识别，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌等属性识别，并提供车辆布控能力和车辆行驶轨迹信息。支持车辆超速、逆行、压线、违停等违规行为检测抓拍和违规数据统计。当车辆违规后，将违规信息发布至LED屏，违规次数超过阈值后在园区停车场出入口禁止通行； |
|  |  | 24.10 | 高空抛物 | 个 | 20 | 24.10.1 | 提供高层建筑高空抛物行为监管能力，能对高空抛物行为进行实时监测管控，记录物体坠落轨迹以及造成的侵害情况，对侵权对象进行追溯，实现事件完整溯源，有效解决定责难的问题，提升管理方的工作效率； |
|  |  | 24.11 | 诱导寻车 | 套 | 1 | 24.11.1 | 提供停车诱导管理应用，支持车主进入停车场，通过显示屏余位展示、车位相机灯占用提示，指引车主快速寻找空车位停车。车主出场时，通过移动端和自助设备查找停车位置，规划寻车路线，引导车主找到停车位； |
|  |  | 24.12 | 出入口车辆放行管理 | 车道 | 12 | 24.12.1 | 提供出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能； |
|  |  |  |  |  |  | 24.12.2 | 支持老师通过Web端或H5对外来车辆发起邀约，选择访问园区、访问部门、访问时间、来访车辆车牌号、车主姓名、车主手机号、访问事由； |
|  |  |  |  |  |  | 24.12.3 | 支持访客信息字段配置，可选择是否启用、是否必填，字段包括姓名、手机号、单位、车牌号、证件类型、证件号码、证件照片、人脸，支持配置微信公众号、企业微信、短信通知的模板信息，支持手机APP端的被访人/审批人访客应用：支持查看我的信息、访客邀约、访客审批、邀约审批、邀约记录；支持预约/邀约审批；支持查看邀约记录； |
|  |  | 24.13 | 停车场车辆收费管理 | 套 | 1 | 24.13.1 | 提供车辆充值管理、收费规则管理、停车收费方式管理、岗亭收费员交接班管理、收费记录查询、收费报表统计等应用，通过无感支付、自助缴费机缴费、手机端缴费、自助付款码缴费、岗亭人工缴费、中心服务台人工缴费、单兵人工缴费等收费方式，支持现金、支付宝、微信、ETC等多种支付方式 |
|  |  | 24.15 | 事件中心 | 套 | 1 | 24.15.1 | 提供校园事件管理服务，支持事件接收、处置流程的闭环应用，支持事件统计、可视化展示； |
|  |  |  |  |  |  | 24.15.2 | 支持事件处理配置，配置内容包括：事件等级、事件确认方式、关联标签、关联预案、关联工单；支持设置是否启用事件处理流程；支持预览事件处理流程图；支持事件转换为工单，并针对工单处理流程进行业务闭环； |
|  |  | 24.16 | 工单中心 | 套 | 1 | 24.16.1 | 提供工单管理应用，支持工单流程设计，工单数量统计、工单状态统计，包括待分配、待签收、待验收、待评价； |
|  |  | 24.17 | 检索中心-人员检索 | 套 | 1 | 24.17.1 | 提供检索中心应用，包含人员、车辆检索和轨迹，支持通过前端视频和后端比对分析设备，对人脸、人体、车辆进行抓拍、分析，提供智能检索服务能力； |
|  |  |  |  |  |  | 24.17.2 | 支持将前端结构化、中心结构化、门禁数据、访客数据等进行一次检索，融合为一条动线展示； |
|  |  | 24.18 | 检索中心-车辆检索 | 套 | 1 | 24.18.1 | 包含车辆检索和轨迹。 通过前端视频和后端比对分析设备，对车辆进行抓拍、分析，提供智能检索服务能力。 1、支持车辆精确检索； 2、支持以图搜图能力； 3、支持融合轨迹：展示车辆轨迹或人车轨迹（需下单人员检索授权）。 |
|  |  | 24.19 | 检索中心-人车智能聚档 | 套 | 1 | 24.19.1 | 支持按人员特征、以图搜图、门禁记录模糊检索系统中人员通行记录；支持同时查询多个后端设备的记录；支持以图搜车：以车身特征照片搜抓拍记录； |
|  |  | 24.20 | 人脸采集 | 套 | 1 | 24.20.1 | H5采集 企业微信、微信公众号、钉钉、welink（华为）、APP内嵌、二维码 线下采集 自助终端线下集采，操作简单便于管理，适用性广无地域限制 质量审核 对采集照片进行质量评分，保障照片质量，提升可用性 身份核验 对身份证号、姓名、身份证照片三要素核验 |
|  |  | 24.21 | 停车诱导矢量图 | ㎡ | 5000 | 24.21.1 | 用于反向寻车使用 |
| 25 | AR实景地图应用平台 | 25.1 | AR平台实景地图应用 | 路 | 4 | 25.1.1 | 1、AR实景地图应用以增强现实技术为核心，提供实景地图配置与展示服务，基于增强现实技术，支持在高点视频画面中配置基础标签，并以画中画的方式呈现标签详情； 2、提供5大类基础配置与呈现能力，包括标签增删改、云台随动、聚合展示、分类过滤、收藏关注、形状、颜色自定义等，标签类型包括:视频监控标签、公共场所标签、道路设施标签、安保资源标签； 3、支持包括高高联动、低高联动、预置点联动等； 4、提供第三方系统集成AR实景地图应用能力。 5、支持高点轮巡、低点轮巡、场景回放等； |
|  |  | 25.2 | AR平台标签管理应用 | 套 | 1 | 25.1.2 | 通过对接通用业务组件，如结构化数据、实时监测数据、业务数据、统计分析数据、报警数据等，在实景地图中进行标签化展示和联动。 功能规格： 一、基础类标签 支持线标签、区域标签、视频、建筑物、景区、商城、酒店、厕所、公交站、设备配电箱、路灯、井盖、垃圾桶、安保岗亭、安保力量标签； 二、通用业务标签管理 1、人员管控标签类：人脸标签 2、车辆管控标签类：道路卡口、园区卡口点 三、动态数据标签管理： 1、支持在实景地图中展示移动单兵、执法记录仪、车载等GPS设备的实时位置，支持实时视频预览、对讲等能力； 2、平台通过接收GPS设备（如单兵、执法记录仪、车载等）上报的位置信息，结合前端AR鹰眼设备时空重构算法，将其实时位置以移动标签的形式展示在实景地图中，可用于应急预案场景中，安保警力资源的实时调度； 四、标签自定义扩展管理： 1、提供自定义标签类型扩展的能力，支持对标签内文本、视频、图片、超链接等控件进行自定义排版并发布； |
| 26 | AR软件平台服务器 | 26.1 | AR软件平台服务器 | 台 | 1 | 26.1.1 | CPU：不少于1颗 处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz； 内存：不少于128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存； 硬盘：不少于2块480G SSD硬盘，配置不少于2块4T 7.2K SATA硬盘； 阵列卡：SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; 网口：不少于2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口。 |
| 27 | 网络视频存储服务器 | 27.1 | 网络视频存储服务器 | 台 | 4 | 27.1.1 | 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，可以扩展到2个SSD作为缓存盘，配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。 标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个千兆网口，或可增扩≥2个10Gb 光纤接口或≥4个HDMI接口或≥3个Mini SAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GB SAS扩展口 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘； 具有不少于48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 |
|  |  |  |  |  |  | 27.1.2 | 当设备发生磁盘、IP冲突、网口降速、电源故障、RAID故障、RAID降级、温度超限、风扇故障、码流异常、电池故障、无硬盘、存储错误、录像丢帧、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘、存储空间满、Mac冲突、登录锁定等故障时，可发出声光指示、数码管/液晶显示器显示或通过E-mail/短信发送或SNMP Trap报警 |
|  |  |  |  |  |  | 27.1.3 | 支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出； |
|  |  |  |  |  |  | 27.1.4 | 支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设; |
|  |  |  |  |  |  | 27.1.5 | 可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；设备可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度 |
|  |  |  |  |  |  | 27.1.6 | 更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。 |
| 28 | 智能分析服务器 | 28.1 | 智能分析服务器 | 台 | 1 | 28.1.1 | 处理器：至少1颗海光CPU（16核，32线程，2.2GHz）；1张高性能智能卡； 内存：≥80GB DDR4内存； 硬盘：内置不少于2块240GB SSD（系统盘）；不少于3块480GB SSD（用于数据存储）；不少于4块 8TB SATA盘（用于图片存储）； |
|  |  |  |  |  |  | 28.1.2 | 单台服务器支持视频流的人脸、人体、车辆分析、AI开放平台算法分析；支持图片流的人脸、人体、车辆分析、AI开放平台算法分析； |
|  |  |  |  |  |  | 28.1.3 | 支持管理License 授权控制，可限制云存储系统的授权时间、最大接入计划数量、存储节点数量、存储容量、资源池数量等；支持账户冻结、有效期、有效时间段及MAC 地址绑定等安全属性的设定；支持对用户（组）设定各设备节点的访问权限以及各业务功能的应用权限； |
|  |  |  |  |  |  | 28.1.4 | 支持本地web界面展示报警统计信息、点位统计信息、人流量/车流量统计信息、点位抓拍日均值、峰值、排行等信息 |
|  |  |  |  |  |  | 28.1.5 | 本地web界面支持名单报警、陌生人报警、高频报警、低频报警、车牌报警查询，支持按照抓拍图片的点位、时间、名单库、报警的确认状态、相似度等信息进行筛选展示，支持报警结果的导出 |
|  |  |  |  |  |  | 28.1.6 | 支持本地web界面对人员档案的查询、检索功能，支持以图表、数据的形式展示档案总数、实名及路人档案、昨日新增档案数以及档案新增报表；按照条件进行以图搜图、身份确认、抓拍库检索操作 |
|  |  |  |  |  |  | 28.1.7 | 支持识别48×48~6400万像素人脸图片，支持识别不低于10MB人脸图片，支持比对两眼瞳距不小于8像素点的人脸图片，支持比对水平转动不超过60度，俯仰角不超过45度的人脸图片 |
|  |  |  |  |  |  | 28.1.8 | 支持在web界面对档案的总数、新增档案数、实名档案及陌生人档案的数据信息进行图形化展示、轨迹展示，支持按照实名及陌生人档案进行分类查询 |
|  |  |  |  |  |  | 28.1.9 | 支持将解析后的人脸图片与名单库内的人员进行比对，对于相似度大于阈值的人脸图片，自动聚类至已有实名人员档案中，档案信息包括姓名、性别等档案属性 |
|  |  |  |  |  |  | 28.1.10 | 支持将解析后的人脸图片与名单库内的人员进行比对，对于相似度小于阈值的人脸图片，自动入库至路人库，并生成具有人员ID的档案，当该人员下次被抓拍到时，抓拍图片能够聚类到该人员已有的档案中 |
|  |  |  |  |  |  | 28.1.11 | 1、支持通过人员姓名和照片进行档案信息查询，档案能够以人像缩略图方式展示，点击档案可查看详情；2.档案信息统计报表：支持按照时间、监控点、人员档案进行人流总量统计、按性别统计、按人员年龄段统计，支持统计数据按照日、周、月、年报表导出，按照折线、柱状、饼状图展示 |
|  |  |  |  |  |  | 28.1.12 | 支持本地存储不小于4000万条人脸图片、模型及结构化数据； 支持不少于100GB的录像上传及存储分析； |
| 29 | 智能行为分析超脑 | 29.1 | 智能行为分析超脑 | 台 | 1 | 29.1.1 | 输入带宽不低于400Mbps，输出带宽不低于400Mbps，接入能力不少于64路H.264、H.265格式高清码流接入； |
|  |  |  |  |  |  | 29.1.2 | 支持离线模型和在线模型两种模型导入方式， 支持将导入模型与设备引擎绑定并进行配置 ，支持手动对不同的模型进行切换 ，支持展示已添加的模型包数 ； |
|  |  |  |  |  |  | 29.1.3 | 支持实时视频、视频轮巡、定时抓图三种分析模式 ，支持配置报警间隔时间、时间0.5、1-1800（整数）秒可选 ； |
|  |  |  |  |  |  | 29.1.4 | 支持定时抓图任务布控计划配置、可进行周一至周日全天计划配置、可配置某天计划并复制到其余日期、每天最多可配置8个时间段，支持一键删除所有计划 ； |
|  |  |  |  |  |  | 29.1.5 | 支持烟雾、火焰功能：支持接入普通IPC，支持对设置的检测区域内的烟雾、火焰进行自动侦测，并触发报警联动； |
|  |  |  |  |  |  | 29.1.6 | 支持打电话行为识别功能、玩手机行为识别功能、抽烟行为识别功能； |
|  |  |  |  |  |  | 29.1.7 | 具备算法加载功能：可集成第三方算法，支持算法加载，多算法仓可按需加载不同的第三方算法，可与原有算法并行运行 。 |
| 30 | 电脑 | 30.1 | 电脑 | 台 | 1 | 30.1.1 | I7 13700KF 16核心24线程 RTX3060 12G |
| 31 | 电脑 | 31.1 | 电脑 | 台 | 3 | 31.1.1 | 13代酷睿i5，16G内存+双硬盘存储，4G独显，升级Type-C接口，23.8英寸整机 |
| 32 | 数字孪生可视化系统 | 32.1 | 数字孪生可视化系统 | 套 | 1 | 32.1.1 | 开发一套示意性的主界面UI，含图表、按钮、顶牌及数据面板 含2个子业务：视频监控管理、智慧停车管理，实现业务示意 |
|  |  |  |  |  |  | 32.1.2 | 要求该平台采用具有国内完全自主知识产权的三维可视化平台，国外进口软件平台或者开源引擎因其安全保障隐患不能作为本项目技术使用，不接受国外游戏类引擎。 |
|  |  |  |  |  |  | 32.1.3 | 建模内容： 1、园区三维场景建模定制服务，简要呈现园区的建筑、道路分布、建筑周边小范围地形底座,。 2、建筑结构外立面三维场景建模定制服务，呈现园区建筑的外观，根据建筑物的真实外观完成3D建模，展示建筑的基本规格信息、建筑外立面外观建模。 3、建筑楼层三维场景建模定制服务，呈现建筑楼层房间结构，根据楼层的实际建筑结构完成3D建模，示意性建模。以现场实际室内楼层数量计算。 4、根据图纸、照片进行设备建模定制服务，展示设备的基本规格信息。潜在所需模型：枪型摄像机、半球型摄像机、球型摄像机、车辆道闸等以现场实际设备种类计算。 三维场景管理：平台提供针对三维场景的管理功能，支持从城市（一个环境仅支持创建一个地图场景）、园区、楼宇、楼层、房间和设备的一体化三维配置能力；支持多种模型创建、导入和管理功能；支持自动旋转、视角切换、展开楼层等场景控制功能；支持获取坐标信息、绘制人员轨迹和管线、调节镜头灵敏度、设置业务/孪生体初始层级视角及孪生体的默认视角等快捷功能；支持视点动画、组件刷新、更换场景背景等功能。 |
|  |  |  |  |  |  | 32.1.4 | 孪生体管理：平台具备孪生体及孪生体集合的配置管理能力，支持创建、导入/导出、修改、删除和查询功能；支持针对孪生体集合配置物体面板，包括显示基本属性信息，监控告警信息、设备空间查询、选择设备等；支持根据孪生体的属性信息进行精确搜索；支持配置孪生体监控数据并自动触发相关动作；支持以逻辑线的方式对孪生体之间的连接情况进行展示。 资源中心配置：在资源中心提供一套完整的产品资源包，包含：配饰模板库、图层模板库、媒体组件库、业务模板库、图表库。 |
|  |  |  |  |  |  | 32.1.5 | 配饰资源不少于20种； |
|  |  |  |  |  |  | 32.1.6 | 效果模板不少于10个； |
|  |  |  |  |  |  | 32.1.7 | 图层的模板不少于8个； |
|  |  |  |  |  |  | 32.1.8 | 孪生体面板模板不少于10个； |
|  |  |  |  |  |  | 32.1.9 | 图表的模板不少于50个； |
|  |  |  |  |  |  | 32.1.10 | 业务模板不少于10个。 |
| 33 | 存储服务器 | 33.1 | 存储服务器 | 台 | 1 | 33.1.1 | CPU：配置1颗 x86架构HYGON 3250处理器，核数≥8核，频率≥2.8GHz 内存：配置32G DDR4，4根内存插槽，最大支持扩展至128GB 硬盘：配置2块1.2TB 10K 2.5英寸 SAS盘，最高支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘 阵列卡：配置1块SAS_HBA卡，(支持RAID 0/1/10) |
| 34 | 控制台 | 34.1 | 控制台 | 台 | 1 | 34.1.1 | 四联异形操作台 1、框架结构：优质冷轧钢板，内部主框架1.5mm，冷轧钢板，立柱1.5mm，激光切割成型，数控设备制作，做工精良，防静电喷塑处理。 2、台面板：环保颗粒板，优于E1级环保标准。上下表面为知名高压耐磨耐火板，整体厚度为25mm，侧板采用25mm厚高密度板烤漆加工制作而成；抽屉面流线型设计，美观舒适。 3、前后门板托盘：优质冷轧钢板，静电喷塑，1.2mm厚。 4、后背板：铝合型材，防静电喷塑处理 |
| 35 | 抓拍像机 | 35.1 | 抓拍像机 | 台 | 8 | 35.1.1 | 400万像素高清摄像机 最大分辨率可达2688*1520， 帧率高达25fps； 识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌； 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上（车辆目标以及对应车牌成像清晰无遮挡） 支持跟车不落杆，实现快速通行 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 一体化结构设计，布线简单，调试方便 |
| 36 | 核心交换机 | 36.1 | 核心交换机 | 台 | 1 | 36.1.1 | 框式交换机，≥6插槽（≥4业务插槽，≥2主控插槽）； |
|  |  |  |  |  |  | 36.1.2 | 交换容量≥87Tbps，包转发率≥26800Mpps； |
|  |  |  |  |  |  | 36.1.3 | 本项目实配：整机千兆电口≥32，千兆光口≥24，万兆SFP+端口≥19 |
|  |  |  |  |  |  | 36.1.4 | 支持云端管理； |
|  |  |  |  |  |  | 36.1.5 | 支持网管平台统一管理； |
|  |  |  |  |  |  | 36.1.6 | 提供工信部进网许可证。 |
|  |  |  |  |  |  | 36.1.7 | 产品符合CQC12-045800-2022认证规则要求。 |
|  |  |  |  |  |  | 36.1.8 | 提供节能证书。 |
|  |  |  |  |  |  | 36.1.9 | 提供3年原厂免费质保承诺函并加盖投标人公章。 |
|  |  |  |  |  |  | 36.1.10 | 为保证网络管理的稳定性、兼容性，要求所有网络设备必须统一品牌。 |
| 37 | 48口接入交换机 | 37.1 | 48口接入交换机 | 台 | 7 | 37.1.1 | 48个千兆POE电口+6个万兆SFP+光口；支持POE/POE+供电-POE输出最大功率450W，电源最大功率520W；二层管理型，支持POE智能供电；机架式；6KV防护等级；交换容量336Gbps，包转发率162Mpps； |
|  |  |  |  |  |  | 37.1.2 | 为快速解决终端故障，降低维护成本，应支持POE智能重启，通过智能识别终端流量与功率电压，终端异常时自动重启端口供电 |
|  |  |  |  |  |  | 37.1.3 | 提供工信部进网许可证。 |
|  |  |  |  |  |  | 37.1.4 | 产品符合CQC12-045800-2022认证规则要求。 |
|  |  |  |  |  |  | 37.1.5 | 提供节能证书。 |
|  |  |  |  |  |  | 37.1.6 | 提供3年原厂免费质保承诺函并加盖投标人公章。 |
|  |  |  |  |  |  | 37.1.7 | 保证网络管理的稳定性、兼容性，要求所有网络交换机设备必须统一品牌。 |
| 38 | 24口接入交换机 | 38.1 | 24口接入交换机 | 台 | 7 | 38.1.1 | ≥24个10/100/1000M电口（支持POE供电），≥2个千兆SFP光口，1个Console口， 交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；MAC表容量≥8k；POE输出最大功率≥370W |
|  |  |  |  |  |  | 38.1.2 | 为快速解决终端故障，降低维护成本，应支持POE智能重启，通过智能识别终端流量与功率电压，终端异常时自动重启端口供电（要求投标人提供功能截图或其他证明文件并加盖生产商公章） |
|  |  |  |  |  |  | 38.1.3 | 提供工信部进网许可证。 |
|  |  |  |  |  |  | 38.1.4 | 产品符合CQC12-045800-2022认证规则要求,并提供相应的证书并加盖生产商公章。 |
|  |  |  |  |  |  | 38.1.5 | 提供节能证书。 |
|  |  |  |  |  |  | 38.1.6 | 提供3年原厂免费质保承诺函并加盖投标人公章。 |
|  |  |  |  |  |  | 38.1.7 | 为保证网络管理的稳定性、兼容性，要求所有网络交换机设备必须统一品牌。 |
| 39 | 物联网智能运维平台 | 39.1 | 物联网智能运维平台 | 台 | 1 | 39.1.1 | 6个10/100/1000M自适应RJ45电口、1个Console口、1U机箱、500G硬盘存储空间 具有资产探测、资产识别、设备状态监测 |
|  |  |  |  |  |  | 39.1.2 | 其他协议 支持ONVIF、SNMP协议； |
|  |  |  |  |  |  | 39.1.3 | 资产识别 内置1000+指纹，包括安防设备（IPC、NVR、门禁、对讲、报警）、网络设备、办公设备、服务器设备、智能终端等； 支持根据IP范围、OUI信息、服务端口、banner等方式自定义指纹库； 终端识别信息：IP、MAC、名称、型号、品牌、交换机位置、流量等信息； 服务器识别信息：IP、MAC、CPU、内存、硬盘、进程、流量、操作系统等信息； 其他设备识别信息：IP、MAC、品牌、类型、交换机位置、流量等信息； |
| 40 | 边缘网关 | 40.1 | 边缘网关 | 台 | 2 | 40.1.1 | 接口规格：6个10/100/1000M 自适应RJ45口、2个USB接口、1个Console口，1U机箱； |
|  |  |  |  |  |  | 40.1.2 | 探测并识别网络设备与终端设备信息，并上报给平台服务端 ； 支持管理终端数量：128个，最大扩展512个 |
| 41 | 终端管理license | 41.1 | 终端管理license | 项 | 11 | 41.1.1 | 终端管理license32个； |
| 42 | 光模块 | 42.1 | 光模块 | 个 | 24 | 42.1.1 | 10Gbps SFP+，单模10km/1310nm，LC接口 |
| 43 | 光纤收发器 | 43.1 | 光纤收发器 | 台 | 85 | 43.1.1 | 支持2个1000Base-SX/LX标准千兆光纤端口和4个10/100Base-TX标准百兆电；可组建千兆光纤冗余环网；支持128个环网节点；支持冗余环网保护（切换时间<50ms）,RSTP/STP；内置Web管理，支持RSR( Rapid Super Ring）冗余环网技；多种光电口灵活配置，高度集成，弹性设计；普通型工作温度范围：-10℃～60℃；宽温型工作温度范围：-40～75℃；光纤接口支持双纤单模、单纤单模、双纤多模多种模式；整机铁壳壁挂式设计，有利设备安装、散热 |
| 44 | 光纤收发器 | 44.1 | 光纤收发器 | 台 | 22 | 44.1.1 | 级联光纤收发器4x10/100/1000M TP+2x1000M-X 单纤单模20km SC FP 1310/1550nmWDM 外置电源DC12V 台式/壁挂式安装 |
| 45 | 监控中心空间环境装修 | 45.1 | 监控中心空间环境装修 | 项 | 1 | 45.1.1 | 1.空面面积107㎡ 2.包含空间设计、人工、设备、线材、综合布线（吊顶、地面处理、墙面处理、门窗、配电、防雷接地、机柜、UPS）； 3.安装调试所有设备和软件，使其满足使用要求； |
|  |  |  |  | 项 | 1 | 45.1.2 | 需要提供平面设计图、装修效果图 |
| 46 | 驻场服务 | 46.1 | 驻场服务 | 项 | 1 | 46.1.1 | 要求驻场运维人员2名，时限2年 |
| 47 | 六类非屏蔽双绞线 | 47.1 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 204 | 47.1.1 | 六类非屏蔽4对双绞线 |
| 48 | 六类非屏蔽水晶头 | 48.1 | 六类非屏蔽水晶头 | 盒 | 22 | 48.1.1 | 六类非屏蔽 |
| 49 | 水平桥架 | 49.1 | 水平桥架 | 米 | 260 | 49.1.1 | 50*25*1.0mm镀锌金属桥架，含盖板，连接片，螺丝 |
| 50 | 垂直桥架 | 50.1 | 垂直桥架 | 米 | 30 | 50.1.1 | 50*25*1.0mm镀锌金属桥架，含盖板，连接片，螺丝 |
| 51 | 桥架配件 | 51.1 | 桥架配件 | 项 | 1 | 51.1.1 | 丝杆、横担、角铁、五件套、垂直三通、水平三通，水平弯通等 |
| 52 | 42U网络机柜 | 52.1 | 42U网络机柜 | 12 | 12 | 52.1.1 | 42U，配置1块8位10APDU插座 |
| 53 | 光纤配线架 | 53.1 | 光纤配线架 | 个 | 14 | 53.1.1 | 12芯一体化熔纤盘，SC接口，满配，机架式 |
| 54 | 光纤跳线 | 54.1 | 光纤跳线 | 条 | 168 | 54.1.1 | LC-SC，电信级3米 |
| 55 | 理线器 | 55.1 | 理线器 | 个 | 23 | 55.1.1 | 24槽位 |
| 56 | 室外单模12芯光缆 | 56.1 | 室外单模12芯光缆 | 米 | 15000 | 56.1.1 | 室外单模12芯光缆，铠装线缆 |
| 57 | 室外单模6芯光缆 | 57.1 | 室外单模6芯光缆 | 米 | 13500 | 57.1.1 | 室外单模6芯光缆，铠装线缆 |
| 58 | 室外单模2芯光缆 | 58.1 | 室外单模2芯光缆 | 米 | 2000 | 58.1.1 | 室外单模6芯光缆，铠装线缆 |
| 59 | ODF架 | 59.1 | ODF架 | 个 | 2 | 59.1.1 | 72芯、SC接口、满配 |
| 60 | 光纤跳线 | 60.1 | 光纤跳线 | 条 | 428 | 60.1.1 | LC-SC，电信级3米 |
| 61 | 光纤终端盒 | 61.1 | 光纤终端盒 | 个 | 214 | 61.1.1 | 4口，SC接口满配 |
| 62 | 岗亭 | 62.1 | 岗亭 | 个 | 3 | 62.1.1 | 1）主架，采用201,厚1.0,不锈钢机械成模 80*80不锈钢焊接而成，美观坚固，耐用 2)不锈钢墙体分为3层：依次从内到外为象牙白彩钢板,中间为保温板外层为不锈钢板.顶部为圆弧顶中间龙骨架支撑,足够强度. 3）底座：采用38*38镀锌方管焊接而成，上铺地板为2.0防滑镀锌钢板 4）窗户：全部采用美观耐用的不锈钢窗，玻璃为5MM厚普通玻璃 5）岗亭日常标配有：吸顶灯，不锈钢工作台，抽屉，键盘架，开关及插座，空调主机架。 |
| 63 | 空调 | 63.1 | 空调 | 台 | 3 | 63.1.1 | 1匹 |
| 64 | 显示器 | 64.1 | 显示器 | 套 | 5 | 64.1.1 | 显示器（含鼠标、键盘） |
| 65 | 监控立杆 | 65.1 | 监控立杆 | 套 | 41 | 65.1.1 | 3.5米立杆，含三根1米横臂、含地笼；主杆114变76，实厚1.8mm，横臂四方法兰连接φ50，其中114高1.5米，底板300*300*8，低领M16*4-600 |
| 66 | 路灯立杆横臂 | 66.1 | 路灯立杆横臂 | 套 | 42 | 66.1.1 | 1米，抱杆，含抱杆配件，φ60，含不锈钢扎带 |
| 67 | 监控立杆 | 67.1 | 监控立杆 | 套 | 10 | 67.1.1 | 6米立杆，含一根2米横臂、含地笼；主杆140，实厚3mm，横臂φ76，底板300*300*8，低领M16*4-600 |
| 68 | 制高点立杆 | 68.1 | 制高点立杆 | 套 | 30 | 68.1.1 | 斜撑立杆，2.5米； |
| 69 | 立杆设备箱 | 69.1 | 立杆设备箱 | 个 | 94 | 69.1.1 | 600*500*200，含4位5孔插座1个，电源与网络2合1防雷器1台，空开、导轨等辅材配件 |
| 70 | 电源线 | 70.1 | 电源线 | 米 | 100 | 70.1.1 | YJV22-3*16 |
| 71 | 电源线 | 71.1 | 电源线 | 米 | 4500 | 71.1.1 | YJV3*6 |
| 72 | 电源线 | 72.1 | 电源线 | 米 | 4600 | 72.1.1 | RVV2*1.5 |
| 73 | 辅材 | 73.1 | 辅材 | 项 | 1 | 73.1.1 | 胶布、标签、线卡、管槽等 |
| 74 | 软件系统集成服务 | 74.1 | 软件系统集成服务 | 项 | 1 | 74.1.1 | 1.将本项目所涉及到的安防系统：报警、门禁、视频监控、高空抛物、车辆道闸、停车管理、反向寻车、车辆测速、违停抓拍等各种信息资源进行集成与处理，对联网的设备、用户、网络、安全、业务等进行综合管理，并提供与第三方业务系统等其他应用平台的接口，以实现不同系统间的资源共享和信息集成，高效方便的为用户提供智能、稳定的安防管理； 2.新老校区平台对接、统一管； 3.与展示系统对接； |
| 75 | 硬件设备安装服务 | 75.1 | 硬件设备安装服务 | 项 | 1 | 75.1.1 | 1.安防点位深化设计； 2.安装调试所有设备和软件，使其满足使用要求； |

## 三、商务要求

| 序号 | 商务条款 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业管理 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书； 投标人具有有效的环境管理体系认证证书； 投标人具有职业健康与安全管理体系认证证书。 |
| 2 | 企业实力 | 投标人具有有效的安全防范相关的软件著作权； 投标人具有有效的发明专利（安防或通信）。 |
| 3 | 企业业绩 | 投标人提供近三年（从投标截止日往前推算，以竣工日期为准）承接过的类似项目业绩（安防或通信）） |
| 4 | 设计与安装方案 | 1、投标人针对本项目，深化设计，提供包括但不限于CAD平面点位图、系统图、效果图（鸟瞰图、透视图、局部设备安装效果图），设计合理、无监控覆盖死角、满足学校技防要求 2、针对本项目的项目安装方案，包括但不限于项目实施目标（质量、工期、成本）、施工组织方案、实施控制关键点（进度、质量、成本、安全生产）和保障措施等，投标人应在投标文件中详细描述。 |
| 5 | 技术服务团队配备 | 拟派项目负责人近三年有类似项目业绩（安防或通信） |
| 6 | 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 7 | 交付要求 | 本项目交付方案为 一次性交付:合同签订后20个工作日完成备货，采购人现场检查备货情况。安装时间具体以采购人通知的时间为准，接到采购人通知后20个工作日内完成安装验收工作（法定节假日除外） |
| 8 | 质保承诺 | 投标人须承诺：在质保期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，中标人须负责免费维修或更换，中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。 |
| 9 | 最低质保期要求 | 本项目所含货物质保期自验收合格之日起计算，其中：系统整机质保不少于1年； |
| 10 | 售后服务要求 | 提供质保期内保修、免费售后服务。质保期内要求中标人对产品故障技术支持与服务的及时性，免费上门安装，免费上门现场服务、远程协助、电话支援、邮件沟通等全方位专业服务与技术支持，提供7*24小时电话免费服务，24小时内到现场进行维修服务解决问题，硬件产品故障无法解决的提供备机（备件）。质保期后，出现一般故障可进行远程协助，发生严重故障48小时内无条件派人到现场处理。 |
| 11 | 售后服务方案 | 投标人须根据本项目实际，提供明确、具体、具有针对性的售后服务方案（内容须包含但不限于售后服务响应机制、本地化售后服务方案、服务质量保障措施等要素） |
| 12 | 培训服务方案 | 投标人须针对本项目提供免费技术培训服务。 投标人须根据本项目实际及上述基本要求，提供明确、具体、具有针对性的技术培训方案，方案内容应当包括但不限于：培训人员配备方案、现场培训组织计划、技术培训资料清单等内容要素。 |
| 13 | 验收标准 及要求 | （1）学校组织验收小组按照合同规定进行验收。 （2）中标人须将所有标的物按时交付且数量准确、型号无误，包装严密完好、质量合格、技术资料齐全。 （3）所有标的物均能达到可正常运行使用所要求的稳定技术状态，否则采购人有权认定验收不合格，所造成的损失由中标人自行承担。 |
| 14 | 履约保证金 | 本项目无需履约保证金； |
| 15 | 付款方式 | 分期分批次付款： 1.合同签订3个工作日内，支付35%的合同价款； 2.主设备到货并经甲方初步验收合格后5个工作日内，支付30%的合同价款； 3.本项目验收后，自收到发票后25日内，支付35%的合同价款。 |
| 16 | 知识产权 | 中标人须确保合法取得与本项目合同内容有关的全部知识产权或其使用权并自行承担因此而可能引发的相关法律责任 |

## 四、其他要求

| 序号 | 其他技术要求条款 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备制造商能力要求 | 1、为保证本项目产品及服务具备良好的质量水平，保障系统兼容性，投标人所投摄像机产品的制造商需具备合理有效的企业标准体系，具备标准化良好行为AAAAA证书。 2、为保证本次项目建设软件的易用性与成熟度，投标人或投标人所投安防平台软件产品制造商应具备较好的软件开发综合能力 ，具备软件过程及能力成熟度评估SPCA-软件能力成熟度等级证书。 3、投标人或投标人所投安防平台软件产品制造商应具备较强的软件技术创新能力和服务能力，获得“中国最具影响力软件和信息服务业企业”。 |
| 2 | 兼容性要求 | 本期建设安全管理平台软件模块需支持无缝对接校园原先已建安防管理平台，实现统一平台集中管理；须提供无缝对接承诺函并加盖所投软件制造商公章； |
| 3 | 基础使用条件、安装场地、使用环境要求 | 有220v稳定电源、室外管廊 |

## 五、合同管理安排

| 合同类型 | 《中华人民共和国民法典》合同编规定的典型合同有以下几种：买卖合同、供用电/水/气/热力合同、赠与合同、借款合同、保证合同、租赁合同、融资租赁合同、保理合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同（客运合同、货运合同、多式联运合同）、技术合同（技术开发合同、技术转让合同和技术许可合同、技术咨询合同和技术服务合同）、保管合同、仓储合同、委托合同、物业服务合同、行纪合同、中介合同、合伙合同。 本项目合同类型为：买卖合同 |  |
| --- | --- | --- |
| 定价方式 （单一或者组合定价方式） | ☑固定总价 □固定单价 □成本补偿 □绩效激励 □其他方式 |  |
| 合同类型及定价方式选取理由 | 本项目为服务采购项目，合同价款包含货物本身价款及全部其他服务成本，故采用固定总价方式。 |  |
| 合同主要条款 | 参考： - 标的物清单 - 采购标的的质量（标准） - 工期/交付期： 5、交付（实施）地点： 6、验收、交付标准和方法 7、服务期/质保期： 8、付款方式： 9、中标人违约承担违约责任 |  |
| 履约验收方案 | 1、投标人应保证货物存放至采购人指定收货现场时完好无损，如有缺漏、损坏等，须负责调换、补齐或赔偿。 2、货物到达现场后，采购人指定的收货人员与厂家技术人员一起进行外包装检查并清点数量、内容，查验包装，若有错误，有权拒收，投标人应按采购人要求及时更换符合要求的货物。送货单据须有交货人签字和指定收货单位盖章，收货人签名，收货单位盖章。 3、采购人（根据项目特点可以由：采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方专业机构及专家参与验收）按供的技术指标及投标文件响应情况要求逐项验收设备。满足投标文件要求要求。 4、本项目为“交钥匙”工程。确保使用人员能正常操作相关设备仪器，并完成调试后能用户可正常使用。 |  |
| 风险管控措施 | 国家政策变化风险： ☑ 无 □ 有： | 实施环境变化风险： ☑ 无 □ 有： |
|  | 重大技术变化风险： ☑ 无 □ 有： | 预算项目调整风险： ☑ 无 □ 有： |
|  | 质疑投诉影响采购进度风险： □ 无 ☑ 有： | 采购失败风险、不按规定签订或者履行合同风险： □ 无 ☑ 有： |
|  | 损害国家利益和社会公共利益的风险等： ☑ 无 □ 有： |  |
|  | 存在风险事项的处置措施（根据风险情况选择） 国家政策变化风险处置措施：按国家相关政策执行 质疑投诉影响采购进度风险处置措施;按政府采购法有关规定执行 采购失败风险、不按规定签订或者履行合同风险处置措施：按政府采购法有关规定执行 |  |